PWM数字伺服舵机

RA8-P35

产品特点

- 支持标准 PWM 控制信号，广泛兼容各类单片机、舵机控制器与机器人开发平台

- 内置高精度 电位器位置反馈，实现平滑、稳定的闭环角度控制

- 提供 180° / 270° 多种物理转角规格可选，适配差异化机构行程需求

- 支持 6.0V ~ 8.4V 宽幅电压输入，契合 2S 锂电池及常规稳压供电架构

- 采用业界标准 25T 输出齿，兼容通用舵盘、金属舵臂及结构配件

- 加厚全金属齿轮组，耐磨损、抗冲击能力强支持

- 中壳铝合金 CNC 散热设计，提升高负载下的散热效率

型号定义

| 外 观 | R：双轴 | H：单轴 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 马达类型 | X：无刷 | P：空心杯 | A/L：铁芯 |
| 尺 寸 | 6：31.5×21×27.6mm | 8：40×20×40mm | 18：63×34×47mm |
| 通讯协议 | U：UART/TTL P/A：PWM | R：RS-485 | C：CAN |
| 电 压 | [-]：7.4V | H：12V | W：24V |
| 位置传感器 | [-]：电位器 | M：绝对值位置编码器(磁编码) |  |

订购型号

- RA8-P35

目  录

1	产品参数	1

1.1	基本参数	1

1.2	特性参数	1

2	图纸及安装说明	2

2.1	外观尺寸图	2

2.2	接口定义	2

2.3	连线说明	3

2.4	安装说明	3

- 产品参数

  - 基本参数

| 参数项 | 参数值 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 6.0 ~ 8.4 V |
| 马达类型 | 铁芯 |
| 位置传感器 | 电位器 |
| 有效角度 | 180° (@500→2500μsec) |
| 旋转方向 | 逆时针(500→2500μsec) |
| 控制信号 | PWM |
| PWM 周期范围 | 3 ~ 40 ms |
| 死区 | 2 μs |
| 齿比 | 378:1 |
| 输出齿规格 | 铝 / 25T |
| 输出齿支撑 | 双轴承 |
| 接口类型 | PH2.0 x 2 |
| 外壳材料 | 铝合金中段 / 上下壳工程塑胶 |
| 尺寸 | 40 x 40 x 20 mm |
| 重量 | 60 g |

  - 特性参数

| 参数项 | 参数值 |
| --- | --- |
| 堵转扭矩 | @8.4V: 39 kg-cm @7.4V: 35 kg-cm @6.0V: 28 kg-cm |
| 空载速度 | @8.4V: 0.183 sec / 60° @7.4V: 0.208 sec / 60° @6.0V: 0.256 sec / 60° |
| 堵转电流 | 3 A |
| 空载电流 | 200 mA |
| 待机电流 | 20 mA |

- 图纸及安装说明

  - 外观尺寸图

单位：mm

  - 接口定义

  - 连线说明

串联

并联

  - 安装说明